РУССКАЯ ПЛАТИНА · ООО «ЧЕРНОГОРСКАЯ ГРК»

ПАМЯТКА НАБЛЮДАТЕЛЯ КИА

Система ГТМ зданий и сооружений · журналы замеров: правила заполнения и передачи

Редакция 01.10.2026 — разделы системы унифицированы под единым названием «Центр контроля ГТМ»; правило сезонности стока (раздел 4): тревоги паводка только при физической возможности талой/дождевой воды

1. ЖУРНАЛЫ (5 ФАЙЛОВ EXCEL)

Где взять: сайт ГТМ → «Центр контроля ГТМ» → «Загрузка данных» → ссылки «⬇» у каждого блока, или у оператора системы.

| Файл журнала | Что фиксируем |
| --- | --- |
| Журнал_термометрии_2101_ККД.xlsx | Температуры грунта подпорной стены ККД: скв. ПС-1…ПС-5, ПС-7, ПС-нов; глубины 0–20 м |
| Журнал_деформаций_2101_ККД.xlsx | Отметки марок ККД (51 марка); осадка считается автоматически |
| Журнал_деформаций_2102_Галерея.xlsx | Отметки марок галереи ККД–СКДР (14 марок) |
| Журнал_деформаций_2303_КЗК.xlsx | Отметки марок КЗК (14 марок) |
| Журнал_пьезометрии_ЧГРК.xlsx | Уровни воды: водоём + пьезометры П-1…П-6 |

2. КАК ЗАПОЛНЯТЬ

• Заполнять только строки замеров. Шапку, названия листов и столбцов не менять; строки и столбцы не вставлять и не удалять.

• Шифр скважины / марку выбирать из выпадающего списка (предзаполненные строки уже содержат шифры).

• Дата — в формате ДД.ММ.ГГГГ (например, 18.01.2026).

• Числа — с точкой или запятой (241,573 или 241.573). Отметки — в метрах; в журналах деформаций осадка считается формулой автоматически.

• Нет замера — оставить ячейку пустой или поставить прочерк «-».

• Файл НЕ переименовывать: шифр объекта в имени (2101, 2102, 2303) — по нему система автоматически определяет объект.

3. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПЕРЕДАЧА

• Замеры — по графику наблюдений, утверждённому главным инженером.

• Ближайшие циклы и напоминания — в разделе «Центр контроля ГТМ» → «📅 График замеров КИА» (бейдж на кнопке раздела — за 7 дней до цикла).

• Заполненный журнал передать ответственному за ГТМ (оператору системы) в течение 3 рабочих дней после цикла замеров.

• Оператор с уровнем доступа «оператор» загружает файл на сайт самостоятельно: «Центр контроля ГТМ» → «Загрузка данных» → «Выбрать файл…»; затем в разделе «График замеров КИА» отмечает «✔ цикл выполнен».

• После загрузки система показывает предпросмотр: число распознанных строк должно совпасть с числом строк замеров — это контроль правильности заполнения.

4. ТРЕВОГА ЛИВНЕВОГО ПРИТОКА (ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК)

• Система ежесуточно пересчитывает прогноз притока талых и дождевых вод к объектам (метеопрогноз × модель стока по ЦМР). Тревога — красная полоса над картой и блок «🌊 Ливневый приток» в метеоконтроле; расшифровка — «Центр контроля ГТМ» → «🌊 Модель стока».

• Тревоги действуют только когда сток физически возможен: переходы температуры через 0 °C весной и осенью (снеготаяние), дожди и ливни тёплого сезона. При устойчивом морозе талой воды нет — сток отсутствует, тревог не будет.

• При тревоге — внеочередной осмотр объекта и водоотвода (отмостка, лотки, канавы, дренаж): в день тревоги и повторно после ливня или интенсивного снеготаяния.

• Направления стока у объекта — на карте: слой «🌊 Расчётная гидросеть»; кнопка «⌖ Показать водосбор на карте» в блоке «💧 Гидрологический расчёт» карточки объекта сама центрирует карту и включает этот слой.

• Подтопление, застой воды, размыв — зафиксировать в журнале осмотров и сообщить оператору (ответственному за ГТМ) в день обнаружения.

5. ЧТО НЕЛЬЗЯ

• Менять структуру файла, объединять ячейки, добавлять формулы вне предусмотренных столбцов.

• Присылать фото или сканы рукописных журналов вместо файла Excel — они не распознаются автоматически.

Вопросы и замечания — ответственному за ГТМ зданий и сооружений.

ГТМ зданий и сооружений · ООО «Черногорская ГРК» · aniigb.github.io/gis-chgrk-gtm